Zeta电位测定仪

| 仪器型号 | Zeta |  |
| --- | --- | --- |
| 仪器状态 | 完好 |  |
| 存放位置 | B201 |  |
| 负责人 | 张丽亭 |  |
| 仪器简介 | 由于分散粒子表面带有电荷而吸引周围的反号离子，这些反号离子在两相界面呈扩散状态分布而形成扩散双电层。根据Stern双电层理论可将双电层分为两部分，即Stern层和扩散层。Stern层定义为吸附在电极表面的一层离子电荷中心组成的一个平面层，此平面层相对远离界面的流体中的某点的电位称为Stern电位。 |  |
| 主要用途 | 矿物颗粒表面的Zeta电动势测量。 |  |
| 技术参数 | 1、功耗：<150W 2、电源电压：220V50Hz 3、适用环境：防震平台 4、适用温度范围：室温到35℃，读取精度0.1℃ 5、测数准确度：系统误差在5%以内 6、适用于：0.5-20um的分散体系 7、pH范围：一般应用在下2.0-12.0，亦可在1.6-13.0范围内使用，步长0.1 8、分辨率：4pixel/μm，国产长焦距显微光学系统，工作距离7mm 9、杯型开放式电泳装置，配套特制电极支架 |  |