倒置荧光显微镜

| 仪器型号 | XDS-600C |  |
| --- | --- | --- |
| 仪器状态 | 完好 |  |
| 存放位置 | B203 |  |
| 负责人 | 朱宏政 |  |
| 仪器简介 | 蔡康XDS-600C倒置荧光显微镜和落射荧光系统组成。采用无放大率色差的无限远平场消色差荧光物镜和大视野目镜,荧光专用可配CKC500万像素成像系统CCD，图像拼接，景深融合，测量报告，清晰度高及色彩特效。 |  |
| 主要用途 | 倒置显微镜配有工作距离聚光镜，同时配有相衬装置及工作距离平场相衬物镜，倒置显微镜具有在培养瓶或培养皿内进行显微观察的特点,可以观察不经染色的透明活体;落射荧光显微适用于荧光显微术。该仪器特别适用于对活体细胞和组织、流质、沉淀物等进行显微研究,可供科研、高校、医疗、防疫和农牧等部门使用。 |  |
| 技术参数 | 1、光学总放大倍数： 100X~400X 可选购16X目镜，达到放大倍数100-640X 2、目镜筒：铰链式双目镜筒(倾斜45˚,可100%通光摄影) ，其中一个带视度调节环 3、目镜：大视野目镜 10X( Ф 22mm) ，带目镜保护圈。 4、物镜转换器：五孔物镜转换器(滚珠内定位)； 5、透射滤色片 蓝色、绿色、磨砂玻璃滤色片； 6、聚光镜 工作距离聚光镜（带转盘式相衬装置）：工作距离 55mm 聚光镜升降可调，旋转摆入摆出式聚光镜，提供更高的工作距离 7、载物台：机械移动式载物台，尺寸227mmX208mm,移动范围:横向114mm，纵向：77mm； 培养皿托板：①长129.5mm 宽86mm培养皿托板，适合放置直径87.5mm圆形培养皿； ②长77.5mm 宽34mm培养皿托板，适合放置直径68.5mm圆形培养皿; ③长82mm 宽57mm方形培养皿托板； ④透明玻璃载物板，尺寸：直径118mm； 8、调焦机构：带限位和调节松紧装置的同轴粗微动调焦系统，微动手轮格值为 : 0.002 mm。 |  |